Перечень теоретических вопросов

В заданиях 1– 20 выберите правильный ответ. Правильный ответ может быть только один.

1. Ходовое устройство экскаватора ЭО-3122В:

- 1

- 2

- 3

- 22

2. Назовите область применения ситаллов

а. Производство бетонов;

б. Производство отделочных растворов;

в. Производство декоративных облицовочных материалов;

г. Производство цветного стекла.

3. Документация, необходимая для технологической подготовки к производству работ:

а. Рабочие чертежи и сметы

б. Проект производства работ и технологические карты

в. Строительные нормы и правила

г. ГОСТы, инструкции

4. Через какие промежутки времени должны подвергаться осмотру предохранительные пояса:

а. Ежемесячно;

б. Через каждые 3 месяца;

в. Через каждые 6 месяцев;

г. Ежегодно.

5. Под технологией строительных процессов понимается:

а. Порядок производства работ

б. Последовательность производства работ

в. Способы переработки материалов и с целью превращения их в готовые части зданий

г. Организация производства работ

6. Выберите метод закрепления грунтов оснований зданий:

а. Смолизация;

б. Заанкеривание;

в. Обетонирование;

г. Замоноличивание.

7. Юридическое лицо считается созданным с момента:

а. Утверждения Устава;

б. Назначения генерального директора;

в. Государственной регистрации;

г. Решения общего собрания.

8. Эффективность производства означает:

а. Конечный результат хозяйственной деятельности;

б. Объем производства и реализации продукции;

в. Уровень себестоимости продукции;

г. Структуру производимой и реализуемой продукции.

9. Планирование по степени охвата классифицируется:

а. Стратегическое, тактическое, оперативное

б. Общее и частное

в. Планирование производства, планирование сбыта, планирование персонала

г. Краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное

10. Конструктивный тип фундамента, содержащий ростверк - это

а. Плитный; б. Ленточный; в. Свайный; г. Столбчатый.

11. Коэффициент условия работы учитывает:

а. Возможные отклонения сопротивления материала в неблагоприятную сторону от нормативных значений;

б. Особенности работы материалов, элементов и соединений конструкций, а также зданий и сооружений в целом;

в. Экономические, социальные и экологические последствия, которые могут возникать в результате аварий;

г. Возможные отклонения от нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от их нормативных значений.

12. Величина mg в формуле расчёта несущей способности каменных конструкций для центрально-сжатых элементов N = mg φ R A означает:

а. Коэффициент продольного изгиба;

б. Площадь поперечного сечения;

в. Коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки;

г. Расчетное сопротивление кладки на сжатие.

13. Каркасный способ облицовки стен гипсокартонными листами применяется в следующих случаях:

а. Стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, неровность которых не более 20 мм;

б. Стены из кирпича, мелких блоков и других материалов, у которых неровности больше 20 мм;

в. При значительных неровностях и отклонениях стен, а также в помещениях высотой более 3 м.

г. При значительных неровностях и отклонениях стен, а также в помещениях высотой менее 3 м.

Ответ: в

Г. Русанова, Х.А. Абдулмашидов «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» стр.302-303

14. Физический износ элемента здания определяется:

а. Путем осмотра состояния, используя опыт оценщика износа;

б. Путем обследования состояния конструкций, используя правила изложения в ВСН 53-86 (р);

в. Путем осмотра, используя весовые коэффициенты стоимости обследуемых конструкций, приведенных в сборнике № 28;

г. Используя нормативные годовые износы соответственно группе капитальности здания.

15. Геодезическая сеть – это:

а. Система закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в единой для них системе геодезических координат;

б. Система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;

в. Система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;

г. Система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки данных выноса проекта сооружения;

16. Для сборных элементов, которые лежат на земле или прокладках, применяют:

а. Тригонометрическое нивелирование;

б. Геометрическое нивелирование;

в. Нивелирование «из середины»;

г. Барометрическое нивелирование.

17. BIM - технологии - это:

а. Технологии 3D печати;

б. Технологии инженерных расчетов изделий;

в. Информационное моделирование зданий и сооружений;

г. Технология механической обработки изделий.

18.  Какой формат файла чертежа в системе КОМПАС:

а. *.dwg

б. *.dxf

в. *.cdw

г. *.cdr

19. В прямых затратах учтено:

а. Оплата труда рабочих; стоимость материалов и конструкции; стоимость эксплуатации машин и механизмов;

б. Оплата труда рабочих; стоимость материалов и конструкции; стоимость эксплуатации машин; накладные расходы;

в. Оплата труда рабочих; стоимость материалов и конструкции; стоимость эксплуатации машин; сметная прибыль;

г. Оплата труда рабочих; стоимость материалов, изделий и конструкции.

20. Сметные нормативы разрабатываются на основе:

а. Принципа усреднения с минимизацией расхода;

б. Принципа усреднения с максимизацией расхода;

в. Принципа детализации с минимизацией расхода;

г.  Принципа детализации с минимизацией расхода.

В заданиях 21 – 50 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов

21. Рулонный бескровный гидроизоляционный материал, полученный путем пропитки асбестового картона нефтяным битумом_________________.

22. Оборудование для приема раствора, его хранения, перемешивания с введением необходимых добавок, транспортирования к рабочему месту и нанесения на обрабатываемую поверхность – это____________

23. В области сертификации документ (свидетельство), изданный в соответствии с правилами системы сертификации, посредством которого орган по сертификации наделяет лицо или орган правом соответствия для своей продукции, процессов или услуг в соответствии с правилами соответствующей системы сертификации называется ____________________________.

24. Стандарт (в широком смысле слова) - ____ _____, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных объектов.

25. Железобетонные конструкции – слабоармированные конструкции имеют ________________предел огнестойкости.

26. При скорости ветра более  ___м/сек следует прекращать монтажные работы

27. Функция процесса установления отклонений от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности, называется …

28.______________– это предусмотренная нормами права способность лица иметь субъективные юридические права и нести обязанности, т.е. быть участником правоотношения

29. Пoявление мoрщин и трещин в крoвельнoм кoвре – это дефект, вoзникaющий в прoцессе_________________

30. Нижнем концом наклонные стропила в крыше опирается на ____________.

31. Стержневая конструкция, концы стержней которой соединены в узлах и составляют геометрически неизменяемую систему, называется _____________.

32. По формуле определяют   ___________

33. В кирпичных стенах, предназначенных под мокрую штукатурку, раствор в швах для лучшей связи должен не доходить до лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Такая кладка называется _____________.

34. _____________- механическое удаление части воды и воздуха из свежеуложенной бетонной смеси,

35. Точка О в средней части ампулы уровня, называется __________ ____________.

36. __________________ - геодезический прибор, с помощью которого расстояние между двумя точками измеряют косвенным способом.

37. Замкнутая кривая линия, все точки которой имеют одну и ту же высоту над

поверхностью, принятой за начальную называют __________________.

38.  Производитель работ (прораб, мастер) обязан до начала работ изучить проектно-сметную …

39.  Производитель работ (прораб, мастер) обязан до начала работ участвовать в составлении ППР, месячных планов и графиков …

40. Назовите элементы на веб-странице, обеспечивающие переход на любую веб-страницу любого сервера Интернет

41. Укажите какое направление углов в КОМПАС 3D считается положительным

Ответ: против часовой стрелки

42. Авторский надзор проводится … организацией

43. Минимальная ширина траншей должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляций и креплений с добавлением ______________ м с каждой стороны

44. Брак в строительстве возникает вследствие некачественных проектных разработок или отступлений от проектных ________________.

45. Функция процесса установления отклонений от предусмотренных величин, называется … ____________.

46. При уклонах кровли более 15% полотнища рулонной кровли располагают ____________стоку воды

47. В календарном плане способ организации работ, при котором последующие работы начинаются после завершения предыдущих работ, называется _______________

48. Штабеля с тяжёлыми и массовыми элементами на строительной площадке следует размещать ближе к _______________

49. Привязку складов на строительной площадке производят к существующим или запроектированным_________________

50. Износ здания определяется по ______________элементам, входящим в состав здания

В заданиях 51 – 80 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй группы.

51.Установите соответствие между типом вагона и видом строительного груза

| 1 | Вагон-контейнер | А | Строительная техника |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Хоппер | Б | Штучные грузы |
| 3 | Вагон-платформа | В | Жидкие грузы |
| 4 | Цистерна | Г | Порошкообразные грузы |

52. Установите соответствие между наименованием и областью применения стреловых кранов

| 1 | Гусеничные | А | Все отрасли строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пневмоколесные | Б | Монтаж одноэтажных промышленных зданий, конструкций подземной части многоэтажных зданий |
| 3 | Краны на автошасси | В | Монтаж элементов небольшой массы при погрузочно-разгрузочных работах |
| 4 | Автокраны | Г | Монтаж конструкций малоэтажных зданий |

53. Установите соответствие строительных материалов исходным горным породам:

| 1 | Облицовочные плиты из мрамора | А | Магматические |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минеральная (базальтовая) вата | Б | Осадочные |
| 3 | Керамический кирпич | В | Метаморфические |
| 4 | Галечник | Г | Обломочные |

54.  Установите соответствие между признаками качества строительной продукции и их определением

|  | Функциональные |  | Прочность, долговечность, надежность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологические |  | Сочетание эффективности технологического процесса и уровня производительности труда с себестоимостью и качеством продукции |
|  | Конструктивные |  | Архитектурная выразительность внешнего облика зданий и интерьеров, тщательность и аккуратность выполнения СМР |
|  | Эстетические |  | Уровень соответствия основному назначению |

55. Установите соответствие между видами внутреннего контроля и группами их классификации

| 1 | Входной | А | По времени проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сплошной | Б | По объему проверок |
| 3 | Непрерывный | В | По периодичности |
| 4 | Измерительный | Г | По средствам проведения |

56. Установите соответствие между участниками строительного процесса и их функциями

| 1. Застройщик | А. Осуществляет строительство объектов в установленных объемах |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Б. Осуществляет строительство объектов в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией |
| 3. Проектировщик | В. Обеспечивает строительство на принадлежащем ему земельном участке |
| 4. Подрядчик | Г. Проводит работы, необходимые для создания проектно-сметной документации |

57. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его проведения:

| 1 | Вводный инструктаж | A | Не реже одного раза в полгода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Первичный инструктаж | Б | Перед первым допуском к работе |
| 3 | Повторный инструктаж | В | При поступлении на работу |
| 4 | Целевой инструктаж | Г | При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности |

58. Установить соответствие между дефектами фундамента и причинами его возникновения

| 1 | Разрушение боковых поверхностей фундамента | А | Перегрузка фундамента |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разрыв фундамента по высоте | Б | Воздействие агрессивной среды на фундамент |
| 3 | Трещины в плитной части фундамента | В | Морозное пучение при неправильном устройстве фундамента |
| 4 | Расслоение кладки фундамента | Г | потеря прочности раствора |

59. Установите соответствие между понятиями и их определениями.

| 1 | Мониторинг окружающей среды | А | Деятельность государственных органов, предприятий и граждан по соблюдению экологических норм и правил |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Экологический контроль | Б | Система наблюдения, оценки и прогнозирования состояния окружающей человека природной среды |
| 3 | Экологическая экспертиза | В | Оценка уровня возможных негативных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду, природные ресурсы и здоровье людей |

60. Установите соответствие между службами строительной организации и их основными функциями

| 1. Отдел труда и заработной платы | А. Участвует в проведении операционного контроля и подготовке мероприятий по повышению качества |
| --- | --- |
| 2. Отдел главного технолога | Б. Осуществляет планирование эффективных мероприятий, направленных на повышение качества работ |
| 3. Плановый отдел | В. Осуществляет общее руководство и контроль, а также организовывает изучение всеми ИТР требований СНиП при выполнении работ |
| 4. Производственно-технический отдел | Г. Решает задачи по материальному стимулированию бездефектного труда рабочих |
| 5. Технический директор (главный инженер) | Д. Ведет подготовку строительного производства и следит за своевременностью обеспечения проектной документацией исполнителей |

61. Установите соответствие между элементами стройгенплана и их условными обозначениями

| 1. Линия границы опасной зоны при работе крана | А. |
| --- | --- |
| 2. Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания | Б. |
| 3. Линия предупреждения об ограничении зоны действия крана | В. |
| 4. Линия границы зоны действия крана | Г. |

62. Установите соответствие между службами строительной организации и их основными функциями

| 1. Геодезическая служба | А. Проводит анализ растворов, бетона, мастик и подбирает рецепты рекомендуемых составов; проводит различные испытания конструкций и отобранных проб |
| --- | --- |
| 2. Строительная лаборатория | Б. Ведет контрольные геодезические измерения, обеспечивает точность монтажа, наблюдает за осадкой строящихся зданий |
| 3. Инженер по качеству | В. Организуют выполнение необходимых показателей качества строительно-монтажных работ и осуществляют производственный контроль качества. |
| 4. Линейные ИТР | Г. Выполняют работы с запланированными показателями качества, участвуют в проведении входного, операционного, приемочного контроля и самоконтроля |
| 5. Низовые подразделения (бригады, звенья) | Д. Осуществляет инспекционный контроль качества работ |

63. Установите соответствие между видами грунта и его определением

| 1 | Скальные | А | Залегают в виде сплошного массива |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крупнообломочные | Б | Состоящие из частиц размером более 2 мм |
| 3 | Песчаные | В | Состоящие из частиц до 2 мм |
| 4 | Глинистые | Г | Состоящие из частиц крупностью менее 0,005 мм |

64. Установите соответствие между элементами крыши

| 1 | Пересечение скатов в виде западающего угла | А | Конек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Верхнее горизонтальное ребро в крыше | Б | Ендова |
| 3 | Замкнутый объем между крышей и перекрытием верхнего этажа | В | Скат |
| 4 | Наклонная поверхность кровли | Г | Чердак |

65. Установите соответствие между разновидностями фундаментов и их признаками классификации

| 1 | Железобетонные | А | По материалу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гибкие | Б | Конструктивные схемы |
| 3 | Монолитные | В | Способы возведения |
| 4 | Свайные | Г | Характер работы |

66. Установите соответствие формулы определения геометрических характеристик прямоугольного сечения

| 1. |  | А. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Б. |  |
| 3. |  | В. |  |
| 4. |  | Г. |  |

67. Установите соответствие между формулами и видом расчета:

| 1 |  | А | Расчет на прочность изгибаемых элементов стальных конструкций сплошного сечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Б | Расчет на устойчивость элементов стальных конструкций сплошного сечения при центральном сжатии |
| 3 |  | В | Расчет на прочность элементов стальных конструкций при центральном растяжении |
| 4 |  | Г | Расчет сварных стыковых соединений |

68. Установите соответствие между видами металлических ферм и их группами классификации

| 1 | По назначению | А | Балочные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | По очертанию поясов | Б | Фермы покрытий (стропильные и подстропильные) |
| 3 | По конструктивному признаку | В | Трапециевидная |
| 4 | По направлению опорных реакций | Г | Одностенчатые легкие |

69. Установите соответствие между видом бетонного вибратора и областью его применения

| 1 | Поверхностные | А | Погружается по мере укладки в бетонную смесь. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Наружные | Б | Для конструкций небольшой толщины, площадок, конструкций дорог |
| 3 | Внутренние (глубинные) | В | Применяется при бетонировании плит перекрытия, полов, дорожных покрытий |
| 4 | Виброплощадка | Г | Для густоармированных колонн, стен. Вибратор прикрепляется к опалубке снаружи |

70. Установить соответствие между способами подачи бетонной смеси и областью ее применения

| 1 | Бетононасос | А | Труднодоступные участки зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вибропитатель и виброжелоба | Б | Конструкции, расположенные в уровне земли или малообъемные |
| 3 | Автосамосвал | В | Конструкции, расположенные ниже уровня земли |
| 4 | Бетоновозные эстакады | Г | Массивные конструкции при высоте падения бетонной смеси более 3м |
| 5 | Бетоновозные эстакады со звеньевыми хоботами | Д | Массивные конструкции при высоте падения бетонной смеси до 3м |

71. Установите соответствие между видами опалубок и областью их применения.

| 1 | Подвесная опалубка | А | Для тонких и сложных по форме конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Катучая опалубка | Б | Для конструкций, армированных жесткими металлическими профилями |
| 3 | Пневматическая опалубка | В | Для линейно протяженных конструкций |
| 4 | Блочная | Г | Для высоких сооружений |
| 5 | Скользящая | Д | Для массивных конструкций |

72. Установить соответствие между видом сваи и способом их погружения

| 1 | Забивка свай. | А | Короткие сваи |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вибрационный способ погружения свай | Б | Полые сваи, сваи-оболочки |
| 3 | Завинчивание свай | В | Стальные или комбинированные сваи фундаментов ЛЭП, мачт и т.д. |
| 4 | Вдавливание свай | Г | Железобетонные сваи фундаментов зданий |

73. Установить соответствие видов погрешностей геодезических измерений с их характером:

| 1 | Грубые. | А | Носят случайный характер, их возникновение не подчиняется определенным математическим законам, они связаны между собой статической закономерностью |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Систематические | Б | Резко отклоняют результат измерения от истинного значения измеряемой величины, т.е. просчеты по измерительным приборам, неверные записи и т.д. |
| 3 | Случайные | В | Входят в каждый результат измерений по строго определенному закону |

74. Установить соответствие:

| 1 | Землемерная лента (ЛЗ) | А | Проволока для некоторых видов точных измерений изготовленная из специального сплава, на концах проволоки закреплены шкалы- линейки с наименьшими делениями 1 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Землемерная шкаловая лента | Б | Стальная полоса, на концах которой нанесено по одному штриху, между которыми и считается длина ленты |
| 3 | Инварные проволоки | В | Стальная лента с наличием на концах шкал с миллиметровыми делениями равными 10 см |

75. Установить соответствие между направлениями румба и знаками приращений координат

| 1 | СВ | А | +Dх; -Dу |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ЮВ | Б | +Dх; +Dу |
| 3 | ЮЗ | В | -Dх; -Dу |
| 4 | СЗ | Г | -Dх; +Dу |

76. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием нормативных документов.

| 1 | ГСН 81-05-01-2001 | А | Сборник сметных норм затрат при производстве ремонтностроительных работ и разборку временных титульных зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГЭСН 81-02-2001 | Б | Сборник сметных норм затрат на строительство и разборку временных титульных зданий и сооружений |
| 3 | ГСН 81-05-02-2001 | В | Сборник Государственных элементных сметных норм |
| 4 | ГСНр 81-05-01-2001 | Г | Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время |

77. Установите соответствие: между объектами и затратами

| 1 | Временное приспособление вновь построенных постоянных зданий | А | Прочие работы и затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приобъектные конторы и кладовые | Б | Зимнее удорожание |
| 3 | Затраты на мойку колес автотранспорта | В | Нетитульные здания и сооружения |
| 4 | Введение в бетоны и растворов химических добавок | Г | Титульные здания и сооружения |

78. Установите соответствие между наименованием диаграмм и их представлением

| 1 | Линейчатая диаграмма | А | Отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной высоты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | спарклайн | Б | Отображают изменения значений относительно центральной точки с маркерами для отдельных точек данных или без них |
| 3 | Гистограмма | В | Небольшие диаграммы в ячейках листа, визуально представляющие данные |
| 4 | Лепестковая диаграмма | Г | Отдельные значения представлены полосами различной длины, расположенными горизонтально вдоль оси ОХ |

79. Установить соответствие между кнопкой на ленте в Компас3D и на клавиатуре и соответствующей ей командой.

| Изображение кнопки |  | Наименование команды |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | А. | Марка/позиционное обозначение без линии-выноски |
| 2. |  | Б. | Обозначение узла |
| 3. |  | В. | Марка/позиционное обозначение с линией-выноской |
| 4. |  | Г. | Обозначение узла в сечении |
| 5. |  | Д. | Номер узла |

80. Установить соответствие между кнопкой на ленте в Компас3D и на клавиатуре и соответствующей ей командой.

| Сочетание клавиш |  | Действие алгоритма |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А | Копирование выделенных объектов с размещением копий в узлах параллелограммной сетки с заданными параметрами |
| 2 |  | Б | Простое копирование выделенных объектов |
| 3 |  | В | Копирование выделенных объектов с размещением копий вдоль заданной кривой |
| 4 |  | Г | Копирование выделенных объектов с размещением копий в узлах концентрической сетки с заданными параметрами |
| 5 |  | Д | Копирование выделенных объектов с размещением копий по окружности с заданным центром |

В заданиях 81 – 100 необходимо установить правильную последовательность действий.

81. Укажите последовательность цифр в индексации строительного крана типа

КБ-00000

1. Климатическое исполнение

2. Порядковый номер исполнения крана

3. Размерная группа (грузоподъемность)

4. Порядковый номер базовой модели крана

5. Очередная модернизация

82. Укажите последовательность операций при изготовлении керамического кирпича

1. Добыча глины

2. Сушка

3. Формовка сырья

4. Подготовка сырья

5. Обжиг

83. Укажите последовательность изготовления железобетонных изделий

1. Укладка и уплотнение бетонной смеси

2. Распалубка

3. Тепловая обработка

4. Сборка формы

5. Установка арматуры

6. Смазка формы

84. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области метрологии в порядке возрастания их значения

- ГОСТ

- СТП

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений"

- ОСТ

85. Укажите верную последовательность разработки объектного календарного плана

1. Выбираются методы производства работ, определяется состав бригад

2. Составляется номенклатура работ, подсчитывается объем и трудоемкость работ

3. Составляется график потребности в ресурсах

4. Определяется продолжительность работ и их технологическая последовательность

86. Укажите верную последовательность строительных процессов по степени сложности

1. Операция

2. Рабочее действие

3. Простой процесс

4. Комплексный технологический процесс

87. Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке

1. Начало открытого конфликтного взаимодействия;

2. Возникновение конфликтной ситyации;

3. Развитие открытого конфликта;

4. Осознание наличия конфликтной ситyации ее участниками;

5. Разрешение конфликта.

88. Установить последовательность действий работодателя при несчастном случае на производстве:

1. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия или зафиксировать ее при помощи схем, фото- или видеосъемки

2. Принять неотложные меры по предотвращению аварийной ситуации

3. Организовать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь

4. Сформировать комиссию, организовать расследование несчастного случая

5. Проинформировать о несчастном случае соответствующие органы и организации

89. Укажите правильную последовательность очистки сточных вод

1. Механическая

2. Биологическая

3. Физико-химическая

4. Химическая

90. Установите порядок выполнения процессов в замкнутой информационной системе.

- Вывод информации для отправки потребителю или в другую систему

- Преобразование входной информации и представление ее в удобном виде

- Хранение как входной информации, так и результатов ее обработки

- Ввод информации из внешних или внутренних источников

- Ввод информации от потребителя через обратную связь

91. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты:

- Символ @

- Имя пользователя

- Домен

- Имя почтового сервера

92. Установите правильную последовательность расчёта розничной цены продукции

1. Прибыль продукции

2. Себестоимость продукции

3. Наценка посредника

4. НДС

5. Наценка продавца

93. Укажите последовательность устройства внутриквартирной деревянной лестницы на тетивах:

1. Крепление подступенка

2. Установка тетивы

3. Выполнение ограждения

4. Устройство проступи

94. Укажите последовательность устройства двускатной крыши жилого дома:

1. Монтаж мауэрлата

2. Монтаж кровли

3. Укладка прогона

4. Монтаж стропильных ног

5. Установка стоек

6. Установка конькового прогона

7. Устройство обрешетки

95. Укажите последовательность устройства перегородки из гипсокартонных листов:

1. Установка каркаса

2. Обшивка перегородки листами

3. Заделка стыков

4. Укладка звукоизоляционного слоя

96. Установите верную последовательность расчета деревянных стоек при подборе поперечного сечения:

1. Определить расчетную длину стойки, породу и сорт древесины

2. Проверить прочность и устойчивость

3. Определить требую площадь поперечного сечения стойки

4. Определить нагрузку и установить расчетную схему стойки

97. Укажите последовательность расчета стальной балки, выполненной из прокатного двутавра:

1. Определить требуемый момент сопротивления

2. Выполнить проверки по двум группам предельных состояний

3. Определить тип балочной клетки, собрать нагрузку, принять марку стали

4. Определить расчетную схему и выполнить статический расчет

98. Установите верную последовательность расчета количества болтов при работе их на растяжение:

1. Определить максимальные усилия в расчетном соединении (расчетная нагрузка)

2. Определить несущую способности одного болта

3. Определить количество болтов

4. Определить расчетных характеристик материала

99. Указать последовательность операций при нанесении декоративной штукатурки.

1. Нанесение воскового слоя

2. Нанесение и разравнивание; вручную или с помощью крошко- или растворомета декоративного слоя;

3. Очистка поверхности грунта и увлажнение во избежание влагопотерь;

4. Заглаживание поверхности декоративного слоя гладилками из нержавеющей стали;

5. Структурирование шпателями.

6. Промывка затвердевшего декоративного слоя, обнажение декоративной фактуры.

100. Укажите последовательность монтажа блоков стен подвала

- Установка рядов стеновых блоков с перевязкой

- Заделывание вертикальных стыков блоков раствором

- Установка угловых маячных блоков

- Установка промежуточных маячковых блоков

- Выравнивание раствором плоскости фундаментов